垫江县中医院医

疗设备谈判文件

采购计划编号：【19A0363】

采购项目名称：重庆市垫江县中医院医疗设备一批

- 采购人：垫江县中医院

2019年11月18日

目   录

第一章  项目邀请书	4

一、采购项目内容	4

二、采购有关说明	4

三、报价保证金	5

四、联系方式	6

第二章  报价须知	7

一、概述	7

二、报价资质	8

三、谈判文件	8

四、报价文件	7

五、报价文件的迟交、更改、撤回	9

六、谈判	10

七、评审	10

八、成交	10

九、采购结果通知	11

十、关于质疑和投诉	11

十一、签订合同	12

第三章 设备参术、数量要求	13

第四章 项目商务要求	23

一、付款方式	23

二、验收	23

三、售后服务	23

四、知识产权	23

五、培训	24

六、其他	24

第五章  评审方法、无效报价条款和废标条款	25

一、评审方法	25

二、澄清有关问题。	26

三、无效报价	27

四、废标条款	27

第六章  报价文件格式	29

资格证明文件	29

经 济 文  件	35

# 第一章  项目邀请书

## 招标内容

## 根据垫江县财政局下达的采购通知，重庆市垫江县中医院对其单位的腔内探头、监护仪、医用低温保存箱、二氧化碳培养箱实施竞争性谈判方式进行采购。欢迎具有相关资质的供应商参与谈判报价。

| 包号 | 项目名称 | 单位 | 采购数量 | 最高限价（万元） | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔内探头 | 把 | 1 | 7 | 2000 |
| 2 | 监护仪 | 台 | 6 | 21 |  |
| 3 | 医用低温保存箱 | 台 | 1 | 4 |  |
| 4 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 7 |  |

## 采购有关说明

- 谈判文件发售时间、地点：

凡符合条件的报价企业，请在重庆市垫江县人民政府网(http://www.cqsdj.gov.cn/index.html)和重庆市垫江县中医院官网(http://www.cqdjzyy.com/)下载谈判文件、答疑、补遗。不管下载与否都视为报价人知晓全部谈判过程及其相关事宜。

本项目报名方式为：递交报价文件时，现场签到报名。

- 谈判文件售价：免费。

- 报价文件递交及其截止日期：2019年11月22日北京时间9时至9时30分止。

- 谈判时间：2019年11月22日北京时间9时30分。

- 报价文件递交地点：重庆市垫江县中医院设备科409室

- 报价人须满足以下两种要件，其报价才被接受：

- 按时递交了报价文件；

- 按时报名签到。

## 报价保证金

- 报价保证金的缴纳：现场现金缴纳。

- 报价保证金退还：

1.未成交人的报价保证金。招标结束后现场退还。

2.成交人（成交候选人）的报价保证金。成交候选人与业主签订书面合同后，退还成交人（成交候选人）的保证金。

3.有质疑、投诉、举报等情况的报价保证金，根据受理的行政部门出具的处理意见进行处理。

4.若报价人发生谈判文件规定不予退还报价保证金情形的，其报价保证金不予退还：

- 联系电话：（023）74511833 ,17723183636。

- 发生下列情况之一，保证金将不予退还；

报价文件截止时间后，报价人撤回其报价文件的；

成交人不按须知规定签约；

成交人非不可抗力因素放弃成交资格的；

有意扰乱政府采购活动秩序的；

法律、法规所规定的其它情形。

## 联系方式

采购单位：重庆市垫江县中医院

联系人：汪老师

电  话：17723183636

# 第二章  报价须知

一、概述

参与竞争的报价人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定。

报价人参与本项目报价所发生的费用一律自理。

本次采购所涉及金额均为人民币。

二、报价资质

（一）手持部分：

- 报价人参加开标会人员的身份证原件；

- 报价人法定代表人参加的，需持法定代表人身份证明书；

- 授权委托人参与报价的持法定代表人身份证明（附身份证复印件）及授权委托书（附身份证复印件）。

报价人参加谈判会人员的手持部分，需在谈判时按医院工作人员要求出示。

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.本项目不接受联合体报价，不得分包、转包。

注：以上资质须为有效资质，按规定时间年检，否则将视为资质不合格。同时提供以上证件复印件加盖公司鲜章（资格审查过程中。如有需要，谈判小组需要需审查原件时,报价企业必须提供。如不能提供，视为资质审查不合格）。

三、谈判文件

（一）谈判文件的组成：

项目邀请书；报价须知；项目技术、数量要求；项目商务要求；报价文件格式等。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）谈判文件的修改

在报价截止时间前，我院对谈判文件作出的修改及补充，是谈判文件不可分割的部分。补充通知将在重庆市垫江县卫生和计划生育委员会官网和重庆市垫江县中医院官网发布。

四、报价文件

（一）报价文件应按采购文件规定的内容和格式编制并提交，报价文件由资格证明文件、经济文件及报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

- 资格证明文件包括：

- 谈判采购文件“第二章报价须知”中“二、报价资质”中所涉及的其它资料；

- 谈判采购文件中第三章的报价服务的详细方案及参数响应情况及谈判采购文件中所需的其他文件资料和承诺；

- 报价承诺函；

- 法定代表人身份证明书（附身份证复印件）；

- 法定代表人授权委托书（附身份证复印件）；

- 诚信声明

以上资格证明文件由谈判小组现场审查，审查不合格不能参与竞价。

- 经济文件包括：

- 报价函；

- 报价一览表；

- 分项报价明细表；

（二）报价文件的标准格式、份数和签署

1.资格证明文件和经济文件应分开装订，单独制定成册（有分包的须注明分包号），资格证明文件一式一份，经济文件一式二份，其中经济文件正本一份，副本一份，正副本装入同一文件袋密封（在每份经济文件封面的右上角要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准）。

2.报价文件应按第六章报价文件格式要求签字或加盖报价人公章。

3.如报价人同时对多个分包进行报价，每个分包的资格证明文件、报价文件须单独分别密封装袋。

（三）报价文件的密封和标记

1.手持部分不需要密封，递交资料时不需要递交手持部分，在主持人要求验证身份时提交。

2.报价文件用两个密封袋密封，并在密封袋封面分别标明“资格证明文件”和“经济文件”（封面格式附后）。

3.资格证明文件装入“资格证明文件”袋，密封并加盖公章。

4.经济文件正、副本装入“经济文件”袋，密封并加盖公章。

五、报价文件的迟交、更改、撤回

（一）我院将拒绝接收在报价截止时间后递交的报价文件。

（二）报价人在报价截止时间前，可以对报价文件进行补充或修改，并同样按采购文件规定的要求进行编制、密封、签署、标记、递交。报价人在开标前可以撤回报价文件，报价截止时间后，不得撤回报价文件。

六、谈判

（一）谈判会议在项目邀请书规定的时间、地点公开进行，报价人必须是法定代表人或授权代表人。

（二）谈判会议由我院组织，邀请相关监督部门参加并全程监督。

（三）谈判时，随机抽取至少3名报价人代表当场对报价文件的封装、签字、盖章等情况进行检查，并对检查结果签字确认。公布检查合格的报价企业，当众开启其资格证明文件。由谈判小组对各报价人的“资格证明文件”进行审查，公布“资格证明文件”审查合格的报价人并当众开启其“经济文件”进行唱标。

七、评审

（一）评审原则

1.本次评审实行公开、公平、公正、保密的原则。

2.评审在相关监督部门全程监督下进行。

3.评审严格按照谈判采购文件的要求和条件进行。

（二）评审依据

以《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规等和采购文件为依据。

八、成交

- 谈判工作由重庆市垫江县中医院负责组织，具体谈判事务由采购人依法组建的谈判小组负责，对具备实质性响应的报价文件进行评估和比较。谈判小组成员由评审专家及其他有关方面的代表组成。

- 成交原则：见第五章。

九、采购结果通知

- 公示期为三个工作日，公示期间无质疑或无投诉，公示结束后，成交人应于三个工作日内持法定代表人授权书到我院领取《成交通知书》。

- 成交人凭《成交通知书》与采购人签订合同，《成交通知书》对采购人和成交人都具有法律效力。采购人改变成交结果或者成交人放弃成交资格的都应承担相应的法律责任。

- 成交人无权向他人转让成交项目。

十、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1. 报价人对谈判文件如有异议，应在谈判文件发布之日起两个工作日内以书面形式并加盖报价人鲜章向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料，否则不予受理。

2. 报价人对采购结果有异议的，应当在成交预公示发布的公示期间以书面形式并加盖报价人鲜章向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料，否则不予受理。

3.潜在报价人对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人在收到报价人书面质疑并依法受理后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

- 质疑供应商参与了报价活动后，再对报价文件内容提出质疑的；

- 质疑超过有效期的；

- 对同一事项重复质疑的

- 法律、法规规定的其它情形。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知报价人补充材料。报价人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

- 质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

- 质疑书提供的依据或证明材料不全的；

- 质疑书副本数量不足的；

- 法律、法规规定的其它情形。

（四）投诉

1. 报价人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市垫江县中医院官网公告投诉处理决定书。

十一、签订合同

（一）成交人自收到《成交通知书》之日起三个工作日内与采购人签订合同。

（二）谈判采购文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

十三、此次采购采用人民币综合报价，同一个报价供应商、同一种服务仅允许提供一个报价。所报价格包括采购人验收合格前的所有费用。

# 第三章 设备参数、数量要求

- 包一

- DC-8腔内探头技术规格

- 必须与我院DC-8迈瑞彩超相匹配

- 应用领域：妇科

- 带宽：3-11MHZ

- 阵元数：128

- 扫描角度：138度

- 扩展成像：158度

- 深度：1.5-29cm

- 包二

- 普通监护仪技术要求（5台）

- 整机要求

- 主机、显示屏、插件槽采用一体化设计；采用LED彩色液晶屏，屏幕尺寸≥8英寸，分辨率≥800*600像素，可同屏显示≥7道波形。

- 采用360度报警灯设计，保证任何方向都可观察到报警信息。

- 监测功能要求

- 标准配置可监测心电（ECG）、呼吸（Resp）、血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）、脉搏（PR）和体温（Temp）。

- 心电监测采用ASIC芯片技术，整机无风扇，降低噪音及院内交叉感染几率。

- 具备心电导联智能脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持正常监测。

- 心电监测具有≥23种连续心律失常分析算法。

- 无创血压可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性，并且可在同侧肢体同时进行无创血压和血氧监测。

- 监护仪主机可和插件式转运监护进行一体化连接使用，转运监护仪采用全触摸屏技术设计，屏幕大小≥5寸，支持掉电60分钟不更换电池监测。

- 可升级参数模块，且参数模块需为插件式，不需要拆设备进行加装。

- 可升级双有创压（IBP）监测功能。

- 可升级呼末二氧化碳（EtCO2）监测功能。

- 可升级成人心排量（CO）监测功能。

- 系统功能要求

- 支持中/英文字符输入。

- 具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算、通气计算、肾功能计算。

- 具有掉电存储功能。

- 具备体外循环模式及插管模式。

- 具有他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面、标准显示界面等多种显示界面。

- 具备≥120小时趋势图表、≥100个报警事件、≥100个心律失常事件、≥1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能以及≥48小时全息波形回顾。

- 低功耗，锂电池供电时间≥3h。

- 支持有线、无线、遥测混合联网。

- 支持3通道记录仪。

- 可支持外接打印机A4打印。

- 高端插件式监护仪招标参数（1台）

- 监护仪结构：

★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个.

★>=12.1寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

工作海拔高度4550米，满足高原地区

工作温度0 ~40 ℃

采用无风扇设计

支持配置内置锂电池，供电时间>=4小时

配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 监测参数：

★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸>=4.5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

★支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析

★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

提供QT和QTc模板显示。

无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

★支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 系统功能：

大字体界面支持6个参数区的设置和显示

具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

所有参数报警限自动设置

能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

★具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

★具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 包三

- 低温保存箱招标参数

- 产品技术规格

| 规格项目 | 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 1 | 整体结构 | 立式；双门,双锁；内部抽屉结构，抽屉带标识贴插槽；搁架式蒸发器 |
|  | 2 | 保存箱层数 | 6层以上 |
|  | 3 | 总有效容积 | 348L以上 |
|  | 4 | 抽屉数量 | 12个以上，带标签插槽，方便区分存储物品 |
|  | 5 | 电压要求/频率 | 额定电压220V50Hz，有效使用电压198V-254V。 |
|  | 6 | 控制 | 电脑板控制，箱内温度数字显示，显示分辨率0.1℃ |
|  | 7 | 温度范围 | -20~-40℃可调 |
| 电器 | 8 | 多重故障报警 | 高温报警，低温报警，传感器故障报警，开门报警，断电报警，环温高报警、电池电量低报警 |
|  | 9 | 报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口 |
| 性能 | 10 | 门锁 | 门锁+锁鼻大手把设计，双重安全 |
|  | 11 | 制冷控制 | 电磁阀加双毛细管设计，根据设定温度和箱内温度以及环境温度，自动控制双毛细管开停，保证箱内温度均匀性及稳定性； |
| 安全系统 | 12 | 环保设计 | 碳氢压缩机，碳氢制冷剂，完全绿色环保制冷系统，环异戊烷发泡保温层，荣获国家环保证书 |
|  | 13 | 节能设计 | 碳氢制冷系统，优化双密封设计，耗电量降低40%以上，荣获国家节能证书 |
|  | 14 | 温度均匀性 | 特性点温度均匀度±5℃ |
| 制冷系统 | 15 | 节能证书 | 中国节能产品认证证书 |
|  | 16 | 环保证书 | 中国环保产品认证证书 |
|  | 17 | 认证 | 医疗器械注册证CFDA、ISO9001系列质量认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康18001认证、CE认证 |

- 产品各项功能的说明

1.微电脑控制，数字温度显示，显示精度0.1℃，大屏幕LED数字显示箱内温度，方便用户观察。

2.温度设置程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度，保证安全；

3.设定温度可以在-20℃～-40℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于5℃。

*4.多种故障报警（高温报警，低温报警，传感器故障报警，开门报警，断电报警，环温高报警、电池电量低报警）；

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），可接远程报警；

5. 后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上；

*6. PT100高精度传感器，有效保证温控的准确性；

7.搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

*8.双毛细管设计，电磁阀控制，可以自动根据环境温度，箱内温度和设定温度控制毛细管开停，保证箱内温度的稳定性和均匀性；

*9. 碳氢节能压缩机，优化碳氢制冷系统，耗电量降低40%以上，荣获国家节能证书；

*10. 碳氢压缩机，碳氢制冷剂，制冷系统完全绿色环保，荣获国家环保证书；

*11. 采用进口名牌SECOP碳氢压缩机和德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；

*12.优化系统与结构低噪音设计，噪音降低4分贝以上，达到41分贝，彻底消除刺耳的高频噪音；

*13.双外门双带锁带锁鼻大手把设计，上下门都可实现一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；滚轮轴承大手把锁紧结构，开合更轻松。

14. 配备脚轮，灵活，可移动。底角设计，机器可锁定防止开关门移动；

*15.密封：采用优化嵌入式双密封条设计，可更换，保证更好的保温效果；

16.材料：机器箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质，永不生锈，并便于用户使用中对内部清洁；

*17.抽屉：12个抽屉设计，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

18.测试孔设计，方便用户测控使用；

19.可选配圆盘式温度记录仪、USB接口、打印机

- 包四

- 二氧化碳培养箱技术参数

- 资质要求

1.生产企业通过TÜV机构认证的ISO13485:2003认证，ISO9001：2008认证

2.产品通过CE质量认证、SFDA医疗器械注册证

*3.具有FDA认证，具有IVF认证证书

- 技术参数

1.采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2.气套式加热系统，加热迅速，温度.湿度恢复速度快

3.内部容积≥240L

4.最低温度控制范围为室温+5℃

*5.Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置

6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率。

*7.90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体

*8.CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998％

10.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理

*11.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%，湿度恢复速度快

12.具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

13.具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

*14.可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换

15.标配虹吸泵，清洁方便

16.可堆叠摆放，节省实验室空间

# 第四章 项目商务要求

一、付款方式

- 付款比例

安装验收完毕后60个工作日内支付合同总款的50%；在无质量及售后服务问题的前提下，合同执行第6个月后支付合同总款剩余的40%；质保期满后支付合同总款剩余的10%。

- 支付方式

- 成交人按采购合同实施并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。

- 成交人向采购人开具全额发票。

- 采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付采购资金。

## 二、验收

采购人组织验收。

## 三、售后服务

产品质量保证期

- 供应商应明确承诺：不低于二年质保期。

- 竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

- 竞标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 六、其他

（一）以上条款和服务承诺报价供应商必须在报价文件上明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判文件其他条款的要求；

（二）未尽事宜，待成交后双方协商确定；

# 第五章  评审方法、无效报价条款

# 和废标条款

## 一、评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指报价文件满足招标文件全部实质性要求且报价报价最低的报价人为成交候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交候选人或者成交人的评标方法。

评审工作由重庆市垫江县中医院负责组织，具体评审事务由垫重庆市垫江县中医院依法组建的谈判小组负责。谈判按以下顺序依次进行：

(一)谈判会由采购人主持，使用科室代表、报价人代表和有关方面代表参加，邀请医院相关监督部门对谈判会的全过程进行监督。报价文件由现场报价人或监督部门代表检查密封情况,并确认无误后，在谈判时分发给谈判小组作为谈判依据。

（二）成立谈判小组。谈判小组成员由采购科室代表和有关经济、管理、专业技术人员组成。谈判小组将根据本次采购项目的特点，对报价文件进行审查、评估和比较，并进行谈判。

（三）资格文件检查。依据法律法规和谈判文件的规定，谈判小组对报价文件中的资格证明、报价保证金、参数响应情况等进行审查，以确定投标人是否具备报价资格（即此项审查不合格，则报价人不能进行下一步）。

（四）公布报价企业的报价。

（五）确定谈判顺序。由设备科在谈判开始前对合格报价人进行抽签确定。

（六）开展谈判。谈判小组所有成员集中与单一报价人分别进行谈判。由法人代表或法人代表授权的报价人参与进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务，合同草案，包括当事人的权利和义务，履约期限和方式，资金支付要求，验收标准等。报价人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署,作为谈判文件的一部分，对报价人有约束力，但不得对谈判内容进行实质性修改。在谈判过程中，谈判小组对不清楚的事项，可找有关报价人进行询问核实，但不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质性内容。谈判期间，报价人不得询问其他谈判情况。谈判小组实行集体负责制，当谈判小组成员对某些事项或决定出现意见分歧时，按少数服从多数的办法处理，由谈判小组组长集中大多数成员的意见决定有关事项。

（七）确定成交人。谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的报价人在规定时间内进行报价，报价人下一轮的报价不得高于自己前一轮的报价，采购人代表从谈判小组推荐的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且最高限价以下的报价最低(投标报价政策性扣减后的价)的原则确定成交人，如仍然不能确定成交人，谈判小组视其情况需要，决定是否进行多次报价。如多次谈判始终不能确定出成交人，经谈判小组商议后，宣布流标。

## 二、澄清有关问题

对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组成员签字）要求报价人作出必要澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

谈判小组对报价进行算术性复核，并对有算术上的和累加运算上的差错给予算术性修正，若大写和小写表示的金额有差异，以大写为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。按以上方法进行算术性修正时，应取得报价人同意，并确认修正后的最终报价，如果报价人拒绝确认，则其报价文件将不予评审，并没收其保证金。

## 三、无效报价

谈判小组评审时，报价人或其报价文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）报价人未按谈判文件规定提交足额报价保证金的；

（二）报价人超出营业范围报价的或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）报价的；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务采购中同时报价的；

（四）一个制造商对同一品牌同一规格型号的服务，委托两个及以上报价人参加该合同包报价的，上述报价人的报价均无效；

（五）同一制造商参与报价的，再委托代理商参与报价；

（六）报价产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（七）未按要求出示手持部分或出示不全的；所授权人与开标会参会人不是同一人的或授权事项与本项目无关；

（八）报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

## 四、废标条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）报价人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）报价人不具备谈判文件第二章“报价资质”规定的或资质审查不合格的；

（五）报价大写不规范或大写错误的;

（六）未按百元为整数倍收舍的；

（七）报价文件的封装情况未按谈判文件第六篇格式中所规定进行封装、签字、盖章等要求的、及未按照谈判文件第六篇谈判文件格式进行编写及签字、盖章等要求的；

（八）所投产品不符合谈判文件第三章和第四章所要求的；

（九）报价文件出现同一方案多个报价的；

（十）报价超出谈判文件规定的最高限价（如果有最高限价的）；

(十一)所投产品不符合谈判文件第三章和第四章所要求的；

（十二）“第三章 项目技术、数量要求” 有一条及以上不能满足谈判文件要求的，报价人将失去成为成交候选人的资格；

（十三）“第四章 项目商务要求”有一条及以上不能满足谈判文件要求的报价人将失去成为中标候选人的资格；

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第六章  报价文件格式

资格证明文件袋封面及文件首页格式：

# 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

报价人全称：                          （盖章）

报价人代码：                    （采用《全国组织机构代码编制规则》（对于企业）或《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（对于事业）或《公民身份号码》（对于个体））

法定代表人：                    （签字）

授权代理人：                    （签字）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

资格证明文件袋内装入以下内容

一、谈判采购文件“第二篇 报价须知”中“二、报价资质”中“（二）特殊要求”中所涉及的资料；

上述可以为原件的复印件（必须加盖报价人鲜章）

二、谈判采购文件中第三章的报价服务的详细方案及参数响应情况（含所投服务的品牌、型号、详细参数等）及谈判采购文件中所需的其他文件资料和承诺

（格式自定）

报价承诺函

重庆市垫江县中医院：

我方收到项目编号为          ，项目名称为            的谈判采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作若下承诺：

（一）完全理解和谈判采购文件的一切规定和要求；

（二）若成交，我方将按照谈判采购文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时竣工。如果在合同执行过程中，发现服务质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任；

（三）我公司所投产品完全满足谈判文件第三篇及第四篇的要求；

（四）在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判采购文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受；

（五）若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（公章）

地址：

电话：                      传真：

网址：                      邮编：

联系人：

年    月    日

法定代表人身份证明书

兹证明___________（法定代表人姓名）性别      年龄      ，职务            为我单位法定代表人。

单位地址：

特此证明

单位（盖章）：

时间：

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

兹委托我单位_______________（全名）为法定代表人授权代表，参加由重庆市垫江县中医院组织的___________________项目采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人：____________（签字）

日期：     年   月   日      单位（盖章）：_________

附：法定代表人授权代表情况（附身份证复印件）

姓名           性别_____年龄_______ 职务

电话

诚信声明

采购项目名称：

致：重庆市垫江县中医院：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（报价人公章）

年   月   日

注：上述以上内容（资格部分资料）均应加盖公章。

经济文件袋封面及文件首页格式：

内含正/副本各一份

# 经 济 文  件

项目编号：

项目名称：

分包号：       （如果有就填，无就填1）

报价人全称：                          （盖章）

报价人代码：                    （采用《全国组织机构代码编制规则》（对于企业）或《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（对于事业）或《公民身份号码》（对于个体））

法定代表人：                    （签字）

授权代理人：                    （签字）

报价时间：      年     月    日

公 司  地 址：

公司联系电话：

经济文件袋装入以下内容：

1.报价函；

2.报价一览表；

3.分项报价明细表

一、报价函

重庆市垫江县中医院：

我方收到项目编号为     ，项目名称为          谈判采购文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争。

（一）愿意按照谈判采购文件中的一切要求，实行综合总价包干，报价总价为人民币大写：                             ，人民币小写：               。

（二）我方现提交的报价文件为：正本一份，副本一份。

（三）如果我方的报价文件被接受，我方将履行谈判采购文件中规定的各项要求和我方报价文件中的各项承诺，按合同约定条款承担我方的责任。

（四）我方愿意提供完全响应重庆市垫江县中医院在谈判采购文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如果我方无法提供谈判采购文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应采购文件而作无效报报价处理。

（五）我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（六）我方同意按谈判采购文件的规定，缴纳足额保证金。

报价人（公章）

年   月   日

二、报价一览表

报价人全称：                                  分包号：

| 序号 | 项目名称 |  | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总金额 （以佰元整数倍收舍） |  | 小写：￥ |  |  |
|  |  | 大写： 万 仟 佰元整 |  |  |

报价人：                            法定代表人或授权代表：

（报价人公章）                           （签字）

备注：

1.报价一览表的报价(含谈判文件中第三篇中要求的所有内容，包括采购人单位验收合格前的所有费用，不另计费)；

2.报价一览表在谈判会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.报价必须为打印报价，手工填写报价为无效报价。

三、分项报价明细表

项目名称：                                        单位：  元

| 序号 | 名称 |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

报价人：                                  法定代表人或授权代表：

（报价人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请报价人完整填写本表；

2.该表可扩展，内容可增减，并逐页签字或盖章。